# Distribuição Quântica de Chaves Independente do Dispositivo (MDI-QKD)

## Simulação e Análise de Segurança

## 1. Introdução

O protocolo MDI-QKD (Measurement-Device-Independent QKD) foi proposto por Lo, Curty e Qi em 2012 como resposta aos ataques aos detectores em sistemas QKD. Diferentemente do BB84 que assume transmissores e receptores corretos, o MDI-QKD remove a necessidade de confiar em detectores, deixando apenas a fonte de fótons sem truques.

O protocolo alcança distâncias maiores que o BB84 ao usar medições de Bell no ponto intermediário, aumentando a tolerância a ruído e perdas.

## 2. Arquitetura do Sistema MDI-QKD

### 2.1 Componentes Principais

| Componente | Função | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Alice (Transmissor A) | Envia fótons com base e intensidade aleatórias | Laser + MOD + VOA + QRNG |
| Bob (Transmissor B) | Envia fótons com base e intensidade aleatórias | Laser + MOD + VOA + QRNG (idêntico a Alice) |
| Point (Ponto Intermediário) | Realiza medições de Bell com BS central | BS 50:50 + PBS nas saídas + APDs |

### 2.2 Modulação e Geração de Bits

Cada transmissor (Alice e Bob) seleciona três quantidades de forma independente e aleatória:

- 1. Bit a ser codificado (0 ou 1): 50 Mbit/s

- 2. Base de polarização (Rectilinear ou Diagonal): 50 Mbit/s

- 3. Intensidade do pulso (Sinal, Isca 1 ou Isca 2): log₂(3) ≈ 1,585 Mbit/s

Para três intensidades equiprováveis (1/3 cada), a taxa de bits do QRNG por emissor é:

R_QRNG = 50 M × [1 + 1 + log₂(3)] ≈ 50 M × 3,585 ≈ 179,25 Mbit/s

### 2.3 Aparato Óptico e Detecção

Os fótons de Alice e Bob interferem em um beamsplitter central (BS), onde ocorre a medição de Bell. As duas saídas do BS alimentam polarization beam splitters (PBS) que separam as polarizações rectilinear (saída 0/2) e diagonal (saída 1/3).

### 2.4 Mapeamento de Detectores e Tabela de Coincidências

O arranjo possui 4 detectores APD com as seguintes atribuições:

- Det 0: Saída 0 (BS1) × Polarização Rectilinear (PBS1)

- Det 1: Saída 0 (BS1) × Polarização Diagonal (PBS1)

- Det 2: Saída 1 (BS2) × Polarização Rectilinear (PBS2)

- Det 3: Saída 1 (BS2) × Polarização Diagonal (PBS2)

| Det 0-Det 1 | Det 0-Det 2 | Det 0-Det 3 | Det 2-Det 3 | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ψ-⟩ | — | ¦Φ+⟩ | — | Estados de Bell válidos |
| Descartadas | Descartadas | Descartadas | Descartadas | Coincidências sem correspondência Bell |

### 2.5 Implementação de Decoy States

O protocolo utiliza decoy states para proteger-se contra ataques ao detector (PNS). A implementação envolve:

- Intensidade de sinal (μ_s): principal, utilizada para extrair chave

- Intensidade isca 1 (μ_d1): menor que μ_s, para estimação

- Intensidade isca 2 (μ_d2): variável, para confirmação de unicidade

As contribuições de fótons únicos (Y₁₁) são estimadas a partir das coincidências em cada intensidade. No modelo simplificado desta simulação, fixamos μ_s = 0,5 e estimamos as probabilidades relativas. Uma implementação completa calcularia:

Y₁₁ ≈ (coincidências_sinal − α × coincidências_isca) / (1 − α)

## 3. Resultados da Simulação

### 3.1 Varredura de Alcance

A simulação varre o comprimento total do caminho Alice–Bob de 2 km até 200 km em passos de 2 km, assumindo links simétricos (cada braço = metade da distância total).

| Distância Total (km) | QBER (%) | Taxa Secreta (bps) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1,26% | 3.496,81 | Operacional |
| 178 | 9,58% | 2,70 | Operacional |
| 180 | 10,12% | Negativa | Inadmissível |

No modelo simplificado adotado, com os parâmetros considerados e varredura de 2 km por distância total, o último ponto abaixo de 10% foi 178 km totais. No próximo passo (180 km), a QBER ultrapassa o limite operacional.

### 3.2 Razão de Alcance MDI vs BB84

Nesta simulação, a razão entre alcance MDI e BB84 é:

Razão = 178 km (MDI) / 58 km (BB84) ≈ 3,07

Este fator não é uma previsão universal. A razão real depende fortemente da atenuação, eficiência dos detectores, ruído e implementação específica dos decoy states. Diferentes parâmetros produzem razões diferentes.

### 3.3 Origem do QBER Diferente em BB84 e MDI

Nos nossos cálculos, a diferença entre QBER no BB84 (0,53% a curta distância) e MDI (0,60%) não resulta de uma imperfeição óptica adicional no MDI. Ambos usam o mesmo valor de P_opt. A diferença surge do termo de ruído relativo ao sinal na fórmula QBER adotada. No BB84, o ruído é normalizado de forma levemente diferente do MDI devido às estatísticas de detecção em arquiteturas distintas.

## 4. Requisitos de Memória Quântica

### 4.1 Tempo de Coerência Necessário

Cada fóton, ao chegar ao Point intermediário, deve esperar pela chegada do fóton pareado do outro transmissor (Alice ou Bob). A memória precisa preservar o estado quântico durante esse período de espera, que é dominado por:

- Diferença de latência entre os braços Alice e Bob (propagação em fibra)

- Tempo de carregamento bem-sucedido da memória (escrita no armazenador)

- Tempo de confirmação de evento (detecção e processamento)

Para 178 km totais com links simétricos (89 km cada), a diferença máxima de propagação é negligenciável se ambos viajam à mesma velocidade. Porém, a espera pelo carregamento bem-sucedido do outro braço pode exigir tempos de coerência na faixa de microsegundos, dependendo da eficiência de captura.

## 5. Conclusão

O protocolo MDI-QKD simulado atinge operação até 178 km de distância total, oferecendo segurança independente do dispositivo de medição. A implementação de decoy states neste modelo é simplificada, mas identifica as grandezas críticas (Y₁₁, e₁₁) que uma implementação completa precisaria calcular.

O aumento de alcance em relação ao BB84 reflete a robustez do protocolo frente a perdas, demonstrando a importância das medições de Bell na extensão de distâncias de distribuição quântica.